Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,

INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Raport

Podstawy telekomunikacji

Autor: 			Grzegorz Lis, Karolina Sawosz

Kierunek studiów: 	Mikroelektronika w Technice i Medycynie

# Kraków, 2023

Laboratorium 3

Opis problemu

Celem laboratoriów było przeprowadzenie modulacji amplitudy w wersji klasycznej,
z wytłumioną falą nośną oraz jednowstęgową AM.

Podstawy matematyczne rozwiązania

Fala nośna w modulacjach analogowych:

ct=Accos⁡(Ωt+φ0)

Sygnał zmodulowany AM-WC:

zAM(t)=Ac[1+kxt]ejΩt

Szerokość pasma sygnału AM:

BW=2fm

gdzie fm jest maksymalną częstotliwością widma sygnału modulującego x(t).

Moc sygnału AM:

Py=12Ac2+12k2Ac2Px

gdzie Px jest mocą sygnału modulującego.

Sygnał zmodulowany AM-SC:

zAM-SC=Acx(t)ejΩt

Symulacje i obserwacje

Listing 1. Modulacje, widma, demodulacje.

Ac = 2; %amplituda nośnej

fc = 1000; %częstotliwość nośnej

Am = 1; %amplituda sygnału modulującego

fm = 100; %częstotliwość sygnału modulującego

c = Ac * cos(2*pi*fc*t); %nośna

m1 = Am * cos(2*pi*fm*t);

m2 = [ones(1,length(t)/2),zeros(1,length(t)/2)];

m3 = zeros(size(t));

for i = 1:10

m3 = m3 + cos(2*pi * fm * i * t);

end

m3 = Am * m3;

m=m1;

s1 = c+m;                   %AM

s2 = c.*m;                  %SC

s3 = c.*(1+m*k);            %WC

s=s1;

Px = rms(s).^2;

Pfn = 1/2*(Ac^2)            %moc skladowej nosnej

Pwb = 1/2*(k^2)*(Ac^2)*Px   %moc wsteg bocznych

Pam = Pfn+Pwb               %moc calego sygnalu

Sprawnosc_modulacji = Pwb/Pam

signal_demod = envelope(s);

[USB, LSB] = envelope(s);

Figure 1. Modulacja AM sygnału m1.

Figure 2. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM sygnału m1.

Figure 3. Modulacja AM-SC sygnału m1.

Figure 4. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-SC sygnału m1.

Figure 5. Modulacja AM-WC sygnału m1.

Figure 6. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-WC sygnału m1.

Figure 7. Modulacja AM sygnału m2.

Figure 8. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM sygnału m2.

Figure 9. Modulacja AM-SC sygnału m2.

Figure 10. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-SC sygnału m2.

Figure 11. Modulacja AM-WC sygnału m2.

Figure 12. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-WC sygnału m2.

Figure 13. Modulacja AM sygnału m3.

Figure 14. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM sygnału m3.

Figure 15. Modulacja AM-SC sygnału m3.

Figure 16. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-SC sygnału m3.

Figure 17. Modulacja AM-WC sygnału m3.

Figure 18. Niska i wysoka wstęga boczna modulacji AM-WC sygnału m3.

|  | Pfn | Pwb | Pam | Sprawnosc_modulacji | Pasmo BW [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 AM | 2 | 1,25 | 3,25 | 0,3846 | 2000 |
| m1 AM-SC | 2 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 2200 |
| m1 AM-WC | 2 | 1,125 | 3,125 | 0,36 | 2200 |
| m2 AM | 2 | 1,25 | 3,25 | 0,3846 | 2000 |
| m2 AM-SC | 2 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 4000 |
| m2 AM-WC | 2 | 1,625 | 3,625 | 0,4483 | 2600 |
| m3 AM | 2 | 4,5 | 6,5 | 0,6923 | 2000 |
| m3 AM-SC | 2 | 5,25 | 7,25 | 0,7241 | 4000 |
| m3 AM-WC | 2 | 2,3125 | 4,3125 | 0,5362 | 4000 |

Figure 19. Porównanie mocy oraz sprawności poszczególnych modulacji.

W zależności od sygnału najbardziej odpowiednia modulacja może się różnić – dla pierwszego sygnału najlepsza jest modulacja AM, dla drugiego modulacja AM-WC, a dla trzeciego modulacja AM-SC, ponieważ sprawność modulacji jest największa.

Wnioski

AM

Demodulacja za pomocą AM jest prosta sprzętowo (detektor obwiedni składa się z rezystora, diody i kondensatora), natomiast zużywa więcej energii.

AM-SC

Zaletą modulacji SC jest to, że zmniejsza energię transmisji, ponieważ energia ładunków jest zachowywana.

Problemy

- Przy nałożeniu pasma sygnału modulującego wystąpiło zjawisko aliasingu. Sygnał ma dodane składowe, co widać na widmie DFT, przez co jego zdemodulowana wersja jest zniekształcona.

Figure 20. Sygnały po nałożeniu pasma sygnału modulującego.

Figure 21. DFT sygnałów nałożonych.

- Przemodulowanie - wartość współczynnika k musi być tak dobrana, aby 1 + kx(t) ≥ 0 dla każdego t. Przy spełnieniu tego warunku kształt obwiedni sygnału AM jest identyczny jak sygnału modulującego i nie występuje przemodulowanie sygnału. Zjawisko przemodulowania objawia się skokowymi zmianami fazy sygnału AM w punktach przejścia jego obwiedni przez zera.

- Warunek demodulacji:

- + kx(t) ≥ 0, dla każdego t.

- Wartość stałej czasowej RC powinna być dostatecznie duża, tak aby napięcie na kondensatorze było podtrzymywane i nie występowały duże tętnienia, jednak dobór zbyt dużej stałej czasowej może spowodować, że proces rozładowywania się kondensatora nie będzie nadążał za zmianami obwiedni.

Figure 22. Sygnał na wyjściu detektora obwiedni.